真趣一体化平台部署安装文档 V2.6.0

公开范围：公司内部

苏州真趣信息科技有限公司

JoySuch Tech Ltd.

版权所有 侵权必究

All rights reserved

目   录

一	总述	1

二	软件版本号及功能说明	1

三	安装环境要求	1

3.1	硬件环境	1

3.1.1	只安装开放平台	1

3.1.1.1	CPU和内存要求	1

3.2	软件环境	1

3.2.1	操作系统安装	1

四	端口说明	2

五	操作系统设置	3

5.1	配置静态IP	3

5.2	用户创建及权限配置	4

5.3	OpenSSH升级（可选）	4

六	平台安装	5

6.1	准备安装文件	5

6.1.1	平台安装包	5

6.1.2	数据库安装包	5

6.1.3	用户建筑文件	5

6.1.4	本地部署licence	6

6.2	安装平台	6

6.2.1	拷贝安装文件到服务器并解压	6

6.2.1.1	登录服务器	6

6.2.1.2	将平台安装包拷贝到服务器	7

6.2.1.3	解压安装包	7

6.2.2	安装平台	7

七	平台配置	8

7.1	登录本地服务并上传建筑数据	8

7.1.1	登录本地服务器	8

7.1.2	上传建筑物数据	8

7.2	设置本地部署licence	9

7.3	下发广播使钛准、蓝牙基站上线	10

7.4	配置钛准、蓝牙基站、定位标签	11

八	功能是否正常测试	12

九	软件升级说明	12

9.1	、1.X版本升级到2.X版本注意事项	12

9.2	、2.4.0升级到2.6.0注意事项	12

十	开放平台应用组件JVM参数配置说明	12

10.1	开放平台server组件JVM参数配置	13

10.2	开放平台engine组件JVM参数配置	13

十一	附录	14

11.1	常见问题及解决方案	14

11.1.1	安装完成后修改IP	14

11.1.1.1	重启系统。（最直接的方法）	14

11.1.1.2	手动恢复	14

11.1.2	基站配置一直正在下发，配置超时	14

修订记录

| 修订日期 | 修订 版本 | 修订者 | 修改内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020.08.03 | 2.2.0 | 开放平台 | 定位引擎算法优化； 新增UWB基站、万能基站； 网络覆盖测试标准变更； GPS计算优化 |
| 2020.05.17 | 2.1.8 | 开放平台 | 定位引擎跳点/跳楼层优化； 添加下行指令，适配15.1版本钛准基站，4.1版本BLW3,BLB1终端； 钛准协议适配大覆盖基站，支持覆盖范围、中心频点设置； 钛准协议适配激活器A1_3.0，支持修改无线参数配置和状态查询返回内容，支持白名单版本配置 |
| 2020.03.09 | 2.1.5 | 开放平台 | 2.x平台第一版，功能同1.9.4 |

# 总述

真趣一体化平台提供：设备管理服务、定位引擎服务、数据分析服务、历史轨迹查询服务、电子围栏服务。其中支持的定位包括：钛准定位、蓝牙定位、低频触发定位。提供丰富的二次开发API接口。

# 软件版本号及功能说明

见修订记录。

# 安装环境要求

## 硬件环境

### 只安装开放平台

#### CPU和内存要求

表 2  只安装开放平台CPU、内存、硬盘（存储1年）要求表格

| 标签数量 | CPU要求 | 内存要求 | 硬盘要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| < 100 | 4核 | 8G | 机械 500G |
| < 500 | 6核 | 8 G | 机械 1TB |
| < 1000 | 8核 | 16 G | 机械1.5TB |
| < 2000 | 16核 | 32G | 固态1TB+机械500G |

## 软件环境

### 操作系统安装

表 4  操作系统说明表格

| 操作系统 | 说明 |
| --- | --- |
| 使用真趣提供的Centos7.7系统镜像 | 安装过程参考真趣提供的操作说明 |
| 使用非真趣提供镜像安装 | 目前支持Centos 7.X系统，安装过程参考真趣提供的操作说明《Centos7.x系统安装操作手册》 |

# 端口说明

表 5  端口说明表格

| 端口类型(TCP/UDP) | 端口号 | 端口说明 |
| --- | --- | --- |
| TCP | 40000 | 平台登录模块 |
| TCP | 26000 | 定位引擎配置管理模块 |
| TCP | 46000 | 平台API模块 |
| TCP | 28000 | 鱼排定位系统基站心跳及配置使用 |
| TCP | 27000 | 钛准定位系统基站心跳及配置使用 |
| UDP | 27002 | 钛准定位系统，鱼排系统数据接收端口 |
| TCP | 8081 | 蓝牙定位系统网关心跳及配置使用 |
| UDP | 26003 | 蓝牙定位系统网关扫描数据接收端口 |
| UDP | 27003 | 蓝牙网关低频触发数据接收端口 |
| UDP | 27006 | 万能基站H3C模组数据接收端口 |
| TCP | 1935 | RTMP视频模块使用，在需要时开启 |
| TCP | 8085 | 化工平台Web端访问入口，在需要时开启 |
| TCP | 26316 | MySQL数据库连接端口 |
| TCP | 47017 | MongoDB数据库连接端口 |
| TCP | 26317 | InfluxDB数据库连接端口 |
| TCP | 26312 | Redis连接端口 |
| TCP | 41616 | ActiveMQ broker端口 |
| TCP | 49876 | RocketMQ name server端口 |
| TCP | 40001 | Node组件接口开放端口(仅SaaS端) |
| TCP | 40002 | Server组件接口开放端口 |
| TCP | 41000 | LoRaWANServer Web端访问入口，在需要时开启 |
| TCP | 44444 | AoA定位引擎API端口，在需要时开启 |
| UDP | 55555 | AoA定位引擎数据订阅端口，在需要时开启 |

# 操作系统设置

## 配置静态IP

CentOS 7下静态IP配置说明：

- 输入ip addr命令查看网卡

(备注: ens开头的字符串表示网卡，不同主机上此字符串不同，以实际情况为准，找到实际使用的网卡即可)

- 修改网卡配置文件

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens192

(备注：最后一个ifcfg-ens192为网卡文件，此处以ens192为例)

- 重启网络服务

systemctl restart network

## 用户创建及权限配置

使用root账户登录系统，将安装包根目录中root目录下的所有文件与文件夹上传到系统/root目录下，并执行以下命令：

cd /root

chmod +x rootrun.sh

./rootrun.sh

说明：此命令会安装压缩程序、创建seekcy账户（密码：Joysuch@Locate2020）、为seekcy账户分配权限、设置系统防火墙、设置开机启动脚本等。

## OpenSSH升级（可选）

可选操作，不安装不会影响平台使用。

使用root账户登录系统，将安装包根目录中root目录下的所有文件与文件夹上传到系统/root目录下，并执行以下命令：

cd /root

chmod +x upgrade_openssh8.5.sh

./upgrade_openssh8.5.sh

说明：此命令会升级OpenSSL、OpenSSH等，用于修复ssh相关漏洞。

# 平台安装

## 准备安装文件

### 平台安装包

### 数据库安装包

database-v2.zip压缩文件

### 用户建筑文件

从开放平台下载，无需解压，下载示意图如下：

图 1 用户建筑文件下载示意图1

图 2 用户建筑文件下载示意图2

### 本地部署licence

本地部署License根据项目的需求，向真趣申请，申请时需要告知平台使用的：起始时间、截至时间、需要的服务内容（是否包含：钛准定位？蓝牙定位？低频触发定位？数据分析？电子围栏？）、建筑物ID列表（从开放平台获取）。

## 安装平台

### 拷贝安装文件到服务器并解压

#### 登录服务器

使用xshell登录服务器，用户名seekcy，密码Joysuch@Locate2020，打开xsftp

#### 将平台安装包拷贝到服务器

使用xsftp把安装程序zip包和database-v2.zip包上传到/home/seekcy目录

#### 解压安装包

执行命令：cd /home/seekcy

执行命令：unzip 安装包名称.zip

注意：database-v2.zip包不需要解压

### 安装平台

执行命令：cd /home/seekcy/安装包名称

执行命令：chmod +x *.sh

执行命令：./setup.sh

等待安装程序运行完成，时间大约1-2分钟。

# 平台配置

## 登录本地服务并上传建筑数据

### 登录本地服务器

访问：http://服务器IP:40000点击登录按钮，输入client   client123登录

### 上传建筑物数据

进入控制台，上传建筑数据

## 设置本地部署licence

- 访问http://服务器IP:26000

输入admin seekcyLE登陆

输入新licence并保存，查看新licence是否生效

- 重启定位引擎

## 下发广播使钛准、蓝牙基站上线

Tips：只有服务器和基站在同一个局域网才能生效(部署在云端不能生效)

按需选择全网段（255.255.255.255）或指定IP段（x.x.x.x – x.x.x.x）广播

## 配置钛准、蓝牙基站、定位标签

# 功能是否正常测试

在“七 平台配置”执行完成后，添加定位标签（钛准定位系统需要先激活标签），如果设备管理界面可以正常定位，则平台功能正常

# 软件升级说明

## 、1.X版本升级到2.X版本注意事项

先从1.9.4及以上升级到2.1.8，不支持更早版本直接升级到2.1.8

再从2.1.8升级到2.2.0之后版本

## 、2.4.0升级到2.6.0注意事项

- 、可选操作，不安装不会影响平台使用。

先使用root账户登录系统，将安装包根目录中root目录下的所有文件与文件夹覆盖上传到系统/root目录下，并执行以下命令：

cd /root

chmod +x upgrade_openssh8.5.sh

./upgrade_openssh8.5.sh

说明：此命令会升级OpenSSL、OpenSSH等，用于修复ssh相关漏洞（执行需要一定时间）

- 、使用seekcy账户登录系统，执行以下命令：

cd open_2.6.0_release_20210318/upgrade/

Chomd +x upgrade_from_2.4.0_to_2.6.0.sh

./upgrade_from_2.4.0_to_2.6.0.sh

# 开放平台应用组件JVM参数配置说明

根据项目实际使用终端数量的不同，对硬件的配置要求不同。不同的配置环境下，建议手动调整开放平台应用组件的JVM参数，说明如下：

(备注：本建议适用于只安装开放平台的情况，如同时安装应用平台，建议与应用平台研发负责人沟通后同步调整应用平台程序JVM参数)

## 开放平台server组件JVM参数配置

| 开放平台server组件JVM参数配置 |  |
| --- | --- |
| 脚本名称 | service-server.sh |
| 脚本位置 | /home/seekcy/js_open/location-server |
| 默认JVM参数(8G内存时) | -Xms2G -Xmx2G -Xss1M -XX:MetaspaceSize=256m -XX:MaxMetaspaceSize=256m |
| 建议JVM参数 | (16G内存时) -Xms4G -Xmx4G -Xss1M -XX:MetaspaceSize=512m -XX:MaxMetaspaceSize=512m (32G内存时) -Xms8G -Xmx8G -Xss1M -XX:MetaspaceSize=1G -XX:MaxMetaspaceSize=1G |

## 开放平台engine组件JVM参数配置

| 开放平台engine组件JVM参数配置 |  |
| --- | --- |
| 脚本名称 | service-engine.sh |
| 脚本位置 | /home/seekcy/js_open/location-engine |
| 默认JVM参数(8G内存时) | -Xms512m -Xmx512m -Xss1M -XX:MetaspaceSize=128m -XX:MaxMetaspaceSize=128m |
| 建议JVM参数 | (16G内存时) -Xms2G -Xmx2G -Xss1M -XX:MetaspaceSize=256m -XX:MaxMetaspaceSize=256m (32G内存时) -Xms4G -Xmx4G -Xss1M -XX:MetaspaceSize=512m -XX:MaxMetaspaceSize=512m |
| 特别说明 | 如果项目中使用了路径约束功能(已上传路径约束数据)，需确认路径约束包中所有楼层路径约束json文件Grid.json的总大小，并增加约60%的堆内存。 举例而言，如所有楼层的Grid.json文件大小为200M，则需增加120M堆内存： 如原配置为， -Xms512m -Xmx512m 则调整为， -Xms632m -Xmx632m (如计算出来需增加的堆内存与原配置的堆内存相比不到1/10，则忽略此步骤) |

# 附录

## 常见问题及解决方案

### 安装完成后修改IP

#### 重启系统。（最直接的方法）

#### 手动恢复

cd /home/seekcy/softs 执行 ./restart.sh

cd /home/seekcy/js_open 执行 ./restart.sh

### 基站配置一直正在下发，配置超时

在网络互相ping通、平台正常运行的情况下：

连接上基站 vi /etc/config/system

确保两个相关参数正确。如不正确可连接基站修改、或者通过广播修改，修改后确认问题是否还存在。