# 寻息®位置物联网开放平台     V2.6.0

公开范围：公司内部

版本迭代说明

苏州寻息电子科技有限公司

Seekcy Tech Ltd.

版权所有 侵权必究

All rights reserved

# 目   录

寻息®位置物联网开放平台     V2.6.0	1

目   录	1

1.	概述	3

1.1.	版本说明	3

1.2.	版本迭代功能说明	3

1.2.1.	设备管理>设备列表>IBEACON	3

1.2.2.	设备管理>设备列表>定位终端	4

1.2.3.	设备管理>设备列表>通信基站，	4

1.2.4.	设备管理>网络参数	5

1.2.5.	数据分析>Beacon定位分析	6

1.2.6.	数据分析>用户分析	6

1.2.7.	数测分析>网络覆盖分析>总览	7

1.2.8.	设备管理>通信基站>【配置选中基站】	7

1.2.9.	设备管理>通信基站>【配置选中基站】	8

1.2.10.	设备管理>激活器自动配置	8

1.2.11.	设备管理>设备列表>通信基站	9

1.2.12.	设备管理>设备列表>定位终端	9

1.2.13.	定位节点管理>IBeacon>	10

1.2.14.	定位节点管理>UWB基站>	10

1.2.15.	UWB参数>UWB定位模式	11

1.2.16.	设备管理>设备列表>UWB基站	12

1.2.17.	区域管理	13

1.2.18.	定位引擎配置>室内外围栏	14

1.2.19.	仿真数据模拟器	14

1.2.20.	API接口新增	17

- 概述

  - 版本说明

发布日期：2021年3月17日

版本迭代功能列表

| 需求分类 | 需求描述（需求来源） | 需求价值 |
| --- | --- | --- |
| iBeacon | 1.批量修改补偿值操作优化 2.增加批量删除信标 3.设备列表iBeacon支持楼层查询，导出Excel 4.iBeacon定位分析支持导出Excel | 优化功能使用，提升用户体验 |
| 基站&激活器 | 1.激活器自动配置 2.基站&激活器配置支持AOA广播参数设定 3.基站配置，AP固件升级超时时间优化 4.通信基站列表显示和导出Excel增加配置类型，配置状态 | 优化功能使用，提升用户体验 |
| UWB高精度 | 1.基站导入导出 2.基站批量配置，基站编号不变 3.增加定位引擎参数，无需重启引擎 4.用户分析，UWB定位下载格式调整 | 提升UWB部署效率，引擎算法调参数设置便捷性 |
| 定位终端 | 1.定位终端列表增加，定位在线筛选 2.添加终端Privatepingslot参数设定优化 3.BLT5准静态适配，气压辅助测高 4.BGT1适配（GPS/蓝牙，气压测高） 5.BLS2注册模板修改 6.LB6蓝牙网关定位适配 | 优化功能使用，提升用户体验。 提升定位精度，适配性 |
| 其他优化 | 1.基站&模组添加支持位置微调 2.网络参数增加小区编号筛选 3.网络覆盖，终端支持模糊查询 4.区域围栏颜色修改 5.气压测高围栏支持楼层高度设定 | 优化功能使用，提升用户体验 |
| 仿真数据模拟器 | 1.ISV开发集成测试，没有部署安装设备，平台无法提供测试数据 | 无需购买硬件设备，也能开发&集成测试，为ISV接入提供便利 |
| API接口 | 1.增加主动导航API接口 2.增加区域围栏人员统计 3.增加根据SN获取终端电量，工作状态，在线状态 4.齐旺达项目定制接口 5.API接口文档完善 | 丰富API接口，简化应用端集成，完善API接口文档 |
| 本地部署 | 1.路网约束文件过大，导致定位引擎服务无法启动 2.OpenSSH漏洞修复，安装步骤调整 | 提升平台健壮性，安全性 |

  - 版本迭代功能说明

    - 设备管理>设备列表>IBEACON

功能说明：列表查询增加楼层查询，增加导出excel功能

地图楼层切换，列表楼层查询也会跟着切换。

导出excel

    - 设备管理>设备列表>定位终端

功能说明：页面增加 【通信在线】【通信离线】查询条件，支持定位和通信在线，离线查询

    - 设备管理>设备列表>通信基站，

功能说明：添加通信基站，物联网模组时，地图戳点位支持微调位置

    - 设备管理>网络参数

功能说明：钛准网络参数查询增加【小区标号高位】 【小区标号低位】，输入框输入后自动查询结果

    - 数据分析>Beacon定位分析

功能说明：Beacon定位分析支持导出Exccel，查询时间范围24小时内，查询完成，导出根据查询结果导出，按照扫描到Beacon信号强度从高到低排序

    - 数据分析>用户分析

功能说明：UWB下载，导出增加基站x,y,z

    - 数测分析>网络覆盖分析>总览

功能说明：基站MAC地址，标签MAC地址使用下拉选择，支持模糊搜索

    - 设备管理>通信基站>【配置选中基站】

功能说明：基站配置，激活器配置适配新版激活器支持前端配置钛准终端的AoA广播参数。

终端AoA广播间隔，范围0~15，其中0表示关闭AoA广播，1~15，表示广播间隔，实际值为n*100ms。

终端支持版本协议配置生效

如果AOA广播间隔已经配置，特殊信息关闭状态，原来配置依旧生效，需要开启开关重新配置。

    - 设备管理>通信基站>【配置选中基站】

功能说明：AP固件升级时间现在默认是一样的，会导致超时升级失败的情况，默认过长导致其他页面配置的时候超时时间过长，需要按照配置页面不同设定不同的页面超时时间。

调整后：AP固件升级根据文件类型、大小分配不同超时时间，

- .bin文件5M 3分钟

- .bin文件7.3M 5分钟

- .RAR文件 3分钟

- 固件配置默认超时3分钟

- 其他配置页面默认超时30S

    - 设备管理>激活器自动配置

功能说明：激活器自动配置，自动配置规则同通信基站。

    - 设备管理>设备列表>通信基站

功能说明：增加查询条件【配置方式】，【配置状态】，导出列表增加相应列

    - 设备管理>设备列表>定位终端

功能说明：平台添加V4.0协议以上终端填写模板时privatepingslot参数应跟随网络参数中显示，且可选值和网络参数一致

    - 定位节点管理>IBeacon>

批量修改补偿值：页面操作交互修改，支持选定整个楼层Beacon进行修改，已选择的Beacon可以点击取消， 未选择的Beacon点击可以选中。便于快速选择Beacon进行批量操作

增加批量删除功能，操作同批量修改补偿值

    - 定位节点管理>UWB基站>

功能说明：UWB基站增加【导入excel】【导出excel】

【导入excel】，注意可以按照部署点位相对坐标（x，y）导入，也可以按照经纬度导入，如使用经纬度导入，需要配置经纬度参照点

    - UWB参数>UWB定位模式

功能说明：增加参数默认值

算法参数配置，配置成功后自动更新定位引擎，无需重启引擎

    - 设备管理>设备列表>UWB基站

功能说明：UWB基站除基站编号外，相同协议版本的基站支持批量配置。

    - 区域管理

功能说明：区域围栏划定，围栏点位和连线由黑色改成红色，便于区别。定位引擎室外围栏配置也同步修改

    - 定位引擎配置>室内外围栏

功能说明：气压测高，设定区域围栏楼层高度，

定位引擎配置26000,配置围栏，选择【气压测高专用楼栋围栏】，可以批量设定楼栋所有楼层高度，也可以单独设定

    - 仿真数据模拟器

功能说明：开放平台API接入，应用接入方没有设备情况下，希望平台方提供仿真测试数据

云端采用公用测试账号，账号：isvdemo 密码:isvdemo。为防止公用数据被误操作或人为破坏，该账号下模拟建筑数据无法处理，接口端统一做了限制。

目前模拟数据生成支持，钛准定位数据模拟，蓝牙网关数据模拟，UWB高精度数据模拟

模拟数据只保留7天，只能查询7天内的定位轨迹数据。

本地开放平台

- 默认部署安装包已经自带钛准，蓝牙网关，UWB三个模拟器

- 开启会自动创建对应定位模拟器建筑，并启动模拟器，关闭模拟器会自动删除建筑及建筑下的所有模拟设备数据，已经历史产生的模拟器数据

- 进入建筑可以查看模拟数据，可【暂停】停止产生模拟数据，【开始】启动生成模拟数据。模拟的数据只保留最新7天的数据

    - API接口新增

    - 主动定位导航接口整合到开放平台API接口中，增加接口鉴权机制

    - 区域内人员实时查询接口，区域内有哪些人，总人数

    - 围栏内人员实时查询接口，围栏内有哪些人，总人数

    - 标签查询接口（查询电量/状态等），根据便签SN查询标签的电量，离线/在线状态，工作状态。支持查询多个SN

详见：寻息®位置物联网开放平台API_2.6.0，SDK，postman同步增加

API接口文档完成，出参，入参，数据类型，接口使用说明，常见问题。SDK，postman脚本同步更新