基站批量升级

此固件只为关闭基站FRP功能，因此有以下注意事项：

（1）理论上4G基站不需要升级，只升级以太网，因具体项目而定；

（2）基站使用MQTT协议升级时，需要设置小区编号（参考第一章节），使用TCP协议不需要；

（3）升级后，基站版本的最后一位变为23表示升级成功；

（4）升级成功后，在http://frp.seekcy.com/static/#/proxies/stcp 网页中查看FRP是否关闭（参考第三章节）；

（5）有的公司基站在http://frp.seekcy.com/static/#/proxies/stcp 网页中查找不到，也可一并升级，此基站只需升级成功即可，不需要在网页中查找。

- 小区编号设置

- 若基站使用的是MQTT协议和外网去升级时，请确保平台升级的端口43000已经映射出来；若没有映射，使用MQTT协议的基站无法升级，若已经映射，则可以按照以下步骤进行升级。基站使用TCP协议不需要配置小区编号。

基站使用MQTT协议和内网升级时，小区编号设置为内网升级的域名和端口就行。

第一步：查看基站使用的小区，如下图所示为77_21。

第二步：在参数配置--->钛准网络参数中找到对应基站小区，点击编辑。如下图所示

第三步：填写固件下载域名和固件下载端口，填写完成后点击保存。

注：固件下载域名和固件下载端口，需要询问平台部署人员

- 批量升级说明

- 第一步：在平台选择要升级的基站，如下图所示。选择完成后点击配置选中基站。

- 注：基站版本要一致

- 第二步：选择固件升级中的AP固件升级，点击选取文件选取要升级的固件。

- 第三步：选择好固件如下图所示，然后点击配置，等待基站升级完成。

- 第四步：升级成功基站版本最后一位变为23，如下图所示。

- 注：若配置状态显示为手动配置失败，但是基站版本最后一位变为23也表示升级成功。

- 查看FRP是否关闭

- 第一步：进入网址：http://frp.seekcy.com/static/#/proxies/stcp

- 账号：frp，密码：rMckLvqfiYtI3jOv

- 第二步：登录后在STCP目录下查看基站的FRP是否关闭，offline表示已关闭，如下图所示。

- 第三步：因网址中基站数量太多，可使用Ctrl + F进行快速搜索。如下图所示。

- 注：

- 关闭基站的FRP后，请刷新该网页后查看FRP是否真正关闭。